Общество с ограниченной ответственностью

# «ПлазмаТехСервис - Украина»

### Украина, г. Николаев, пр. Ленина, 7

Тел.    +38 (0512) 59-32-19

Моб.   +38 (050) 318-46-54, 318-22-10

ICQ       245132671

E-mail   info@plasma.mk.ua           Сайт   www.plasma.fis.ru

# Канадские печи

Канадские отопительные дровяные печи, известные в Канаде и США под названием free flow (свободный поток), очень удобны и практичны. Использование канадских печей – это простое и эффективное решение проблем, возникающих обычно при использовании традиционных дровяных печей и каминов, поскольку в этих системах большая часть тепла вместе с дымом выводится в дымоход из-за использования открытого огня. 

Канадские дровяные печи также очень выгодны, так как позволяют с высокой эффективностью использовать самые распространенные виды топлива – дрова, торф, древесные и другие виды отходов. Работает печь по принципу дровяного газогенератора, т. е. «тлеющего горения». Топливо сжигается полностью в две стадии. В первой камере происходит процесс тления и образования печных газов, а во второй эти газы дожигаются до конца благодаря подаче воздуха во вторичную камеру. 

Чудо-печка чрезвычайно экономична, КПД достигает показателя 75%. Конструкция печи такова, что она сама, за счет труб, опоясывающих топку, равномерно нагревает и перемешивает воздух по всему объему помещения. Поскольку дрова не горят, а тлеют, одной полной закладки хватает на 6-8 часов работы или даже больше. 

Чтобы печь не только дарила животворное тепло, но и радовала глаз, ее можно оформить в виде камина, который украсит любой интерьер. А смонтировав систему воздуховодов (воздушного отопления), можно обогреть весь загородный дом. При этом вы получите быстрый нагрев воздуха в помещениях, возможность обогрева любых комнат (днем – одних, ночью – других), энергонезависимость, отсутствие затрат на эксплуатацию и много других явных преимуществ. 

Область применения  дровяных печей весьма широка. Это промышленные и бытовые помещения, цеха, мастерские, СТО, дачные дома, теплицы и т. д. Печь можно использовать также и для сушки пиломатериалов. Особенно актуально использование печи там, где нет других источников энергии (электричества, центрального отопления, газа) или энергия подается непостоянно.

| Стандарт. Со стеклом. 215 $. | Calgary Канадская отопительная печь "CALGARY" является высокоэффективным отопительным прибором и может применяться для отопления помещений объемом до 100 м3. Область применения печи весьма широка - это промышленные и бытовые помещения, цеха, мастерские, СТО, гаражи, автомойки и т.д. Описание модели Дверцу печки можно оборудовать термостойким стеклом «SCHOTT ROBAX», которое представлено размером: • модель С (стекло 240 х R 120 мм) Технические характеристики Наименование; Тип 00 CALGARY. Объем помещения, м3; 100. Мощность, кВт; 6. Высота, мм; 654. Ширина, мм; 485. Глубина, мм; 667. Вес, кг; 67. Диаметр дымохода, мм; 120. Цена, $; 188. |
| --- | --- |

| Vancouver Канадская отопительная печь "VANCOUVER" является высокоэффективным отопительным прибором и может применяться для отопления помещений объемом до 200м3. Область применения печи весьма широка - это промышленные и бытовые помещения, цеха, мастерские, СТО, гаражи, автомойки и т.д. Описание модели Дверцу печки можно оборудовать термостойким стеклом «SCHOTT ROBAX», которое представлено размером: • модель С (стекло 240 х R 120 мм) Технические характеристики Наименование; Тип 01 VANCOUVER. Объем помещения, м3; 200. Мощность, кВт; 11. Высота, мм; 737. Ширина, мм; 555. Глубина, мм; 783. Вес, кг; 96. Диаметр дымохода, мм; 120. Цена, $; 258. | Стандарт. Со стеклом. 286 $. |
| --- | --- |

| Стандарт. Со стеклом. 336 $. | Montreal Канадская отопительная печь "MONTREAL" является высокоэффективным отопительным прибором и может применяться для отопления помещений объемом до 400 м3. Область применения печи весьма широка - это промышленные и бытовые помещения, цеха, мастерские, СТО, гаражи, автомойки и т.д. Описание модели Дверцу печки можно оборудовать термостойким стеклом «SCHOTT ROBAX», которое представлено размером: • модель С (стекло 280 х R 140 мм) Технические характеристики Наименование; Тип 02 MONTREAL. Объем помещения, м3; 400. Мощность, кВт; 18. Высота, мм; 847. Ширина, мм; 605. Глубина, мм; 950. Вес, кг; 127. Диаметр дымохода, мм; 150. Цена, $; 301. |
| --- | --- |
| Quebec Канадская отопительная печь "QUEBEC" является высокоэффективным отопительным прибором и может применяться для отопления помещений объемом до 600 м3. Область применения печи весьма широка - это промышленные и бытовые помещения, цеха, мастерские, СТО, гаражи, автомойки и т.д. Описание модели Дверцу печки можно оборудовать термостойким стеклом «SCHOTT ROBAX», которое представлено размером: • модель С (стекло 280 х R 140 мм) Технические характеристики Наименование; Тип 03 QUEBEC. Объем помещения, м3; 600. Мощность, кВт; 26. Высота, мм; 890. Ширина, мм; 645. Глубина, мм; 1110. Вес, кг; 155. Диаметр дымохода, мм; 150. Цена, $; 398. | Стандарт. Со стеклом. 433 $. |
| Стандарт. Со стеклом. 542 $. | Toronto Канадская отопительная печь "TORONTO" является высокоэффективным отопительным прибором и может применяться для отопления помещений объемом до 1000 м3. Область применения печи весьма широка - это промышленные и бытовые помещения, цеха, мастерские, СТО, гаражи, автомойки и т.д. . Описание модели Дверцу печки можно оборудовать термостойким стеклом «SCHOTT ROBAX», которое представлено размером: • модель С (стекло 360 х R 180 мм) Технические характеристики Наименование; Тип 04 TORONTO. Объем помещения, м3; 1000. Мощность, кВт; 35. Высота, мм; 970. Ширина, мм; 720. Глубина, мм; 1330. Вес, кг; 218. Диаметр дымохода, мм; 180. Цена, $; 496. |
| Ontario Канадская отопительная печь "ONTARIO" является высокоэффективным отопительным прибором и может применяться для отопления помещений объемом до 1300 м3. Область применения печи весьма широка - это промышленные и бытовые помещения, цеха, мастерские, СТО, гаражи, автомойки и т.д. Описание модели Дверцу печки можно оборудовать термостойким стеклом «SCHOTT ROBAX», которое представлено размером: • модель С (стекло 360 х R 180 мм) Технические характеристики Наименование; Тип 05 ONTARIO. Объем помещения, м3; 1300. Мощность, кВт; 45. Высота, мм; 970. Ширина, мм; 720. Глубина, мм; 1480. Вес, кг; 240. Диаметр дымохода, мм; 180. Цена, $; 551. | Стандарт. Со стеклом. 596 $. |