# ООО «Гермес»

РФ, Севастополь, Хрусталева 79/17

Тел.     +7 (978) 763-61-45

E-mail  komrad-germes@yandex.ru

Skype:  germes-plasma

Сайт:    germes-plasma.tiu.ru

## КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

## ООО «Гермес» представляет:

## Машина плазменной и газовой резки с ЧПУ «Сибирь»

Портальная машина плазменной и газовой резки с ЧПУ «Сибирь» предназначена для листового раскроя металла: углеродистая сталь, нержавеющая и легированные стали, цветные металлы.

Металлорежущая машина «Сибирь» это:

►  фигурная резка металла: плазмой - до 40 мм,

газом - до 100 мм

►  рабочая зона – от 1000х1000 до 2000х6000 мм

►  надежная и продуманная конструкция портала со специальным экраном, защищающим механизмы портала от продуктов резки

►  аппарат плазменной резки - "Сибирь" последнего поколения;  продолжительность нагрузки 100% на максимальном токе (нет необходимости прерывать работу для охлаждения плазменной установки)

►  функция поиска металла; контроль зазора между резаком и металлом по напряжению дуги

►  снятие фаски под любым углом в ручном режиме

► оборудование производится на одном заводе, что позволяет добиться идеального согласования станка и аппарата плазменной резки

► программное обеспечение процесса плазменной резки - MACH3, на русском языке, совместимо с AutoCAD, конвертация файлов из других программ в файлы формата dxf

►  в комплект входит персональный компьютер с Windows 7

► произведено в России: 2 года гарантии и оперативная техническая поддержка; бесплатные консультации по вопросам работы со станком

► Металлорежущие машины плазменной и газовой резки с ЧПУ "Сибирь"

|  | Плазменная резка | Газовая и плазменная резка |
| --- | --- | --- |
| Источник плазменной резки | Сибирь 140 ПР ЧПУ |  |
| Диапазон регулирования тока, А | 35-140 |  |
| Продолжительность нагрузки, % | 100 |  |
| Расход воздуха (4,5-5 атм.), л/мин | 240 |  |
| Толщина плазменной резки, мм |  |  |
| - с края листа | 35 |  |
| - прожиг | 25 |  |
| - максимальный рез | 40 |  |
| Длина шланг-пакета, м | 12 |  |
| Газовое оборудование | - | Koike (Япония) |
| Толщина газовой резки, мм | - | 100 |
| Привод | шаговые двигатели, реечная передача |  |
| Конструкция станка | портальная |  |
| Точность позиционирования, мм | 0,35 |  |
| Максимальная скорость перемещения, м/мин | 7 |  |
| Динамическое изменение скорости с учетом сложности контура | + |  |
| Автоматическая система поиска металла | + |  |
| Поддержание зазора | по напряжению дуги |  |
| Высота перемещения по оси Z, мм | 150 |  |
| Плазменный резак | Trafimet, A141 |  |
| Поворот резака | ручной |  |
| Потребляемая мощность, кВт | 27 |  |
| Рабочий диапазон | -40оС … +40 оС |  |
| Программное обеспечение | MACH3, SheetCam TNG |  |
| Обрабатываемая поверхность, мм / Цена, рублей |  |  |
| 1000*1000 | 935 450 | 995 450 |
| 1500*3000 | 1 215 450 | 1 275 450 |
| 1500*6000 | 1 585 450 | 1 645 450 |
| 2000*3000 | 1 280 450 | 1 340 450 |
| 2000*6000 | 1 885 450 | 1 945 450 |

▼ цена дана на условиях склад поставщика – Севастополь. Цена может уменьшаться или увеличиваться в зависимости от удаленности от склада производителя станков

▼ форма оплаты: 100% предоплата по схеме:

- 65% - аванс

- 35% - по готовности станка у производителя

▼ срок изготовления – до 35 рабочих дней; срок доставки в Севастополь - 16 дней,

в другие регионы – уточняется отдельно

▼ обучение на производстве покупателя - 2-3 дня, до 3 человек

▼ пуско-наладочные работы - до 2 дней, включены в стоимость, кроме проезда и проживания

▼ гарантия – 24 месяца от даты изготовления

#### Опции к станку

▼ компрессор ABAC B4900/200 CT 4 (Италия)

► ресивер 200 литров

► производительность 514 л/мин

► давление до 11 атм.

▼ дополнительный коалесцентный фильтр масловлагоотделения Camozzi

► три ступени очистки: 25мкм, 5мкм, 0,01мкм

С уважением, 				  			ООО «Гермес», Севастополь