ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ В О Я Д Ж Е Р – В О С Т О К 450059, Российская Федерация, Республика Башкортостан г. Уфа, ул. Р. Зорге, 12/1, офис 203

К О М М Е Р Ч Е С К О Е   П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

ООО «Вояджер-Восток» предлагает мобильные пресс-вакуумные сушильные камеры для сушки и термомодификации древесины. Данный тип сушильных камер обеспечивает высокое качество сушки древесины при любой начальной влажности в максимально короткие сроки сушки (24-120 часов) до 6-8% влажности с минимальными энергозатратами.

| Технические характеристики: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Время сушки до влажности 6-8% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сосна, ель, береза, липа и т.д. |  |  |  |  | Дуб, лиственница |  |  |  |
| Время сушки, ч |  | 24-36 (ТМД +10…12) |  |  |  |  | 90-120 (ТМД +10…12) |  |  |  |
| Энергозатраты, кВт/куб.м |  | 160…250 (ТМД +150…300) |  |  |  |  | 250…360 (ТМД +150…300) |  |  |  |
| Эл. питание |  | 380 V – 50 Гц |  |  | Разрежение |  | -80 кПа |  |  |  |
| Рабочая загрузка п/м |  | 0,9 – 10 куб.м |  |  | Производительность |  | 24 – 200 м3 |  |  |  |
| Длина п/м |  | 3 м / 6 м |  |  | Обслуживание |  | 1 оператор |  |  |  |
| Мин. влажность |  | 6-8% |  |  | Время сушки |  | 24 – 120 ч |  |  |  |
| Давление на п/м |  | 8000 кг/кв.м |  |  | Тип загрузки |  | верхняя ручная |  |  |  |
| Порода древесины |  | любая |  |  | Тип п/м |  | ламель, доска, брус |  |  |  |
| Высота помещения, не менее, м |  |  |  | 3 | Рабочая площадь, м |  | 6х4 / 9х4 / 11х4 |  |  |  |
| Стандартная комплектность: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -Нагреватели электрич. плоские (1,4 кВт/3000 х 1450 х 7 мм), шт |  |  |  |  |  |  |  |  | 6/9/12/18/24/30 |  |
| -Насос вакуумный, мощностью 1,5 кВт |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |
| -Насос циркуляционный |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |
| -Съемная крышка с резиновой диафрагмой |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |
| -Конденсор |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |
| -Лебедка для съемной крышки |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |
| -Подъемники либо тележка (для камер на 10 куб.м) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |
| -Шкаф с автоматической системой управления |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |
| -Программы сушки, осн./вспом. |  |  |  |  |  |  |  |  | 6/8 |  |
| -Комплект датчиков и кабелей |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |
| Прайс-лист |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Габариты суш. контейнера | Объем, куб.м* |  | Нагреватели, шт. |  |  | Пиковое потребление, кВт/час |  | Термо |  | Цена с НДС, руб. |
| Форм-фактор (3,5х1,5) м (ПВСК -3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3500х1500х550 | 0,9-1,7 |  | 6 |  |  | 11 |  | + |  | 1208800 |
| 3500х1500х650 | 1,7-2,1 |  | 9 |  |  | 15 |  | + |  | 1307800 |
| 3500х1500х750 | 2,1-2,7 |  | 12 |  |  | 20 |  | + |  | 1406800 |
| Форм-фактор (6,5х1,5) м (ПВСК-6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6500х1500х550 | 3,0-3,4 |  | 12 |  |  | 20 |  | + |  | 1457400 |
| 6500х1500х650 | 3,4-4,3 |  | 18 |  |  | 28 |  | + |  | 1655400 |
| 6500х1500х750 | 4,3-5,5 |  | 24 |  |  | 36 |  | + |  | 1853400 |
| Форм-фактор (7,0х1,5) м (ПВСК-9) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7000х1600х1600 | 10,0 |  | 30 |  |  | 45 |  | + |  | 3168000 |

*приведен условный объем камер, реальный объем зависит от характеристик п/м, в зависимости от толщины п/м могут потребуются дополнительные слои нагревателей

По сравнению с традиционными видами сушки:

- быстрее (постоянное наличие готовой продукции для дальнейшей обработки - оперативность)

- экономичнее (хвойные ~120-180 кВт на куб.м, твердые породы ~250-350 кВт на куб.м)

- качественнее (выпрямление досок при сушке – эффект пресса, выход ~ 100%)

- мобильнее (конструкция позволяет быстро наладить производство на новом месте, масса 1500-2500 кг)

- сушка и термомодификация древесины в одной камере

- минимальное участие человека в сушильном процессе

http://www.wood-ufa.ru ¦ info@wood-ufa.ru ¦ 84959341 Тел.+7(903) 310-23-07