Отзывы владельцев УМПЭУ.

ОАО «Балаковорезинотехника»  г. Балаково

Технический директор Чернышов В.А.

«В марте 2006 года на ОАО «Балаковорезинотехника» была включена в работу установка с пароэжекторным устройством типа УМПЭУ Ду=150 для обеспечения перегретой водой автоклавного производства.

Проектное задание на изготовление УМПЭУ:

1.Давление воды в магистрали 17,0-22,0 ати.

2.Температура воды на входе 160-1650С.

3.Расход перегретой воды 95-130 т/час.

4.Давление пара 22,0±0,5 ати.

5.Температура пара 220-2300С.

6.Температура воды на выходе 164±60С.

7.Догрев перегретой воды на 1-50С.

Данная установка была запроектирована для замены существующих пароводяных подогревателей.

В процессе пуско-наладочных работ установка была испытана во всех заданных диапазонах:

-давление воды на входе в установку от 17 до 22 ати,

-температура перегретой воды от 160 до 1700С,

-расход воды через установку от 90 до 130 т/час,

-догрев воды от 1 до 50С.

Во всех режимах установка работает стабильно, устойчиво без пульсаций ти отклонений от заданных режимов.

В процессе эксплуатации выяснилось:

1.Несмотря на периодические резкие падения давления перегретой воды в контуре на 2-4 ати (период заполнения автоклава) установка работает устойчиво, стабильно.

2.Отклонение температуры перегретой воды в контуре составляет ±0,50С от заданной.

3.Фактический расход пара на установку составляет 160-200 кг/час, что соответствует расчетам.

Ожидаемый срок окупаемости данной установки 3-4 месяца.»

ЗАО «Нефтехимия» г.Новокуйбышевск Самарская область.

Главный энергетик Хандримайлов П.К.

«В середине октября 2003 г. В ЗАО «Нефтехимия» была смонтирована и включена в работу пароэжекторная установка Ду400 мм (торговое наименование МПЭ «Экопар») для нужд отопления.

Проектное задание на изготовление УМПЭУ:

- Давление воды перед МПЭУ          6-7 кгс/см2

- Потеря давления в аппарате           1 кгс/см2

- Теплопроизводительность             14 Гкал/час

- Расход сетевой воды                        1200 м3/час

- Параметры греющего пара:

-давление                 13 ата

-температура           2500С

-расход                      20 т/час

Предварительно были произведены расчеты о целесообразности установки УМПЭУ, которые показали хорошие результаты по сравнению теплоснабжением от ТЭЦ.

Расчетная экономия, при равной стоимости тепла пара 13 ата и теплофикационной воды, составила за отопительный сезон более 3-х млн. рублей. С  внедрением УМПЭУ исключались потери тепла при транспортировке, отпадали проблемы, связанные с учетом тепла на ТЭЦ и погрешностью приборов. Даже с принятием новых тарифов (пар 13 ата 187 руб. , теплофикационная вода 174,2 руб. за 1 Гкал) расчетная экономия сотавила 2,2 млн.рублей за отопительный сезон.

При наладке УМПЭУ выяснились некоторые особенности:

1.Минимальная нагрузка по пару составляет 4 т/ч (20% номинальной). При уменьшении ниже 4 т/ч начинается небольшая пульсация. Эта нагрузка (2,8 Гкал/ч) бывает только в начале отопительного сезона и небольшая по времени. На остальных нагрузках до номинальной работает без замечаний.

2.Давление сетевой воды, указанное в инструкции по эксплуатации  6-7 кгс/см2  изменялось в пределах от 4-х до 9 кгс/см2 в связи с существующим режимом работы теплосети и несмотря на отклонения от регламента работы была устойчивой.

3.Температура сетевой воды задается в зависимости от температуры окружающей среды и регулируется подачей пара в УМПЭУ. Диапазон, в зависимости от  нагрузки, составлял от 45 до 950С и еще оставался запас по пару.

4.Температура обратной сетевой воды держалась на 5-110С меньше прямой, что соответствовало теплопотреблению отопительной системы завода.

5.Несмотря на то, что система завода является закрытой, существует нелегальный водоразбор в количестве 4-8 т/ч.При малых нагрузках дисбаланс устраняется подпиткой химочищенной водой, а при средних и выше появляется избыток, который направляется в технологический цех для приготовления питательной воды для котлов-утилизаторов.

УМПЭУ прост в эксплуатации, не имеет движущихся частей, не требует технического обслуживания. Легко автоматизируется, не требует постоянного контроля дежурным персоналом.»

ОАО «Миасский инструментальный завод»

Главный инженер Вохминцев В.И.

«Спроектированное и изготовленное ООО «Прессмаш» пароэжекторное устройство для обеспечения горячего водоснабжения населения Южной части города Миасса установлено в котельной ОАО «Миасский инструментальный завод». Устройство установлено взамен пароводяного теплообменника диаметром 800 мм, длиной 3000мм, ремонт которого стоил бы дороже приобретения и монтажа пароэжекторного устройства. Устройство находится в эксплуатации с сентября 2001 года, позволяет получать до 55 тонн/час горячей воды с температурой 65…700С. Замечаний по качеству устройства и его работе нет.»

Муниципальное предприятие г. Омска «ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ».

Главный инженер Завгородний В.В.

«В декабре 2008 года на котельной пос. Черемушки в тепловую схему была внедрена установка с магистральными пароэжекторными устройствами (УМПЭУ) Ду300 мм.

Специалистами предприятия МП г.Омска «Тепловая компания» были выполнены работы по автоматизации технологических процессов:

1.Регулирование подачи пара в автоматическом режиме на УМПЭУ в зависимости от температуры в подающем трубопроводе тепловой сети и температуры наружного воздуха.

2.Поддержание заданного давления на входе сетевых насосов в автоматическом режиме.

3.Поддержание заданного уровня воды в емкостях №1 и №2 для сбора «лишней» воды тепловой сети.

4.Выполнен монтаж схемы, обеспечивающей прекращение подачи пара на УМПЭУ в случаях:

-понижение, повышение давления воды после УМПЭУ;

-прекращение подачи электропитания.

Выполнен монтаж схемы технологической сигнализации, обеспечивающий подачу звукового и светового сигналов на щите управления работой УМПЭУ по следующим параметрам:

-повышение,понижение давления воды в обратном трубопроводе тепловой сети;

-понижение, повышение давления воды в подающем трубопроводе тепловой сети;

-аварийный уровень воды в ёмкостях №1 и №2;

-понижение давления воздуха в системе пневматического привода клапана отсечки пара.

При оценке работы УМПЭУ было определено:

1.Скорость нагрева тепловой сети значительно увеличилась.

2.Вода в тепловой сети умягчается за счет внедрения пара.

3.Установка проста в обслуживании и не требует затрат на очистку накипи.»

Военная часть 86696

Командир в/ч 86696 Мраков Т., начальник котельной Григорьев С.

«Установка с магистральным пароэжекторным устройством (УМПЭУ) смонтирована в котельной войсковой части 86696 в декабре 2003 года. Пуско-наладочные испытания проведены в декабре 2003 года.Эксплуатация установки предусмотрена в осеннее-весенний период в системе отопления взамен бойлерных установок и как резервный источник тепла. Продолжительность эксплуатации установки март-апрель 2004 г. УМПЭУ за этот период зарекомендовала себя надежной, простой по устройству, с высокими эксплуатационными качествами, с широким диапазоном регулирования, наименее трудоемкой в техническом обслуживании.»

ОАО «Балаковорезинотехника» г. Балаково Саратовская область.

Зам. начальника УГЭ  Голиков Юрий Павлович

«Пароэжекторная установка Ду400мм (торговое название МПЭ «Экопар») эксплуатируется в  системе отопления предприятия при давлении воды на входе Р=6,2-6,3 ати, расходе воды через установку G=700-750 т/час, давлении греющего пара 6,0-6,1 ати,  догрев воды составлял ∆t=28-300С. Во всех этих режимах установка работает стабильно и устойчиво и обеспечивает требуемый режим теплоснабжения предприятия при понижении температуры наружного воздуха до -300С (температура воды на выходе из установки достигала 980С). Данная установка окупилась за один отопительный сезон. Экономический эффект от внедрения составляет 2,5-3,0 млн.  руб. в год в зависимости от среднезимней температуры наружного воздуха. Причем, чем ниже температура, тем выше экономический эффект от внедрения.»

ООО «Техагрострой» г. Омск

Зам. директора Емельянов Ю.И.

В мае 2005 года в тепловую схему нашей котельной была внедрена УМПЭУ Ду200, изготовленная ООО «Прессмаш» со сменным соплом для работы в летний период на ГВС. Данная установка эксплуатировалась постоянно до октября 2006 года. С октября 2006 года, в связи с увеличением в 3 раза тепловой нагрузки, была внедрена УМПЭУ Ду300 мм, которая отлично решила проблемы теплоснабжения 35-ти высотных жилых домов и ряда промышленных предприятий. Данная установка эксплуатировалась до окончания отопительного сезона 2006/07 г.г.

За этот период было отмечено:

1.Сократился расход топлива (мазута) на 16%. Также было отмечено снижение нормативного удельного расхода топлива на 0,1% для установленного котельного оборудования, эксплуатация которого осуществляется свыше 20 лет.

2.Увеличилась скорость нагрева тепловой сети, что позволило экономично соблюдать режимы ГВС в летний период.

3.При профилактическом осмотре деталей УМПЭУ было обнаружено полное отсутствие образования накипи.»