ПНЕВМОУДАРНЫЕ   ГЕНЕРАТОРЫ   ГПУ –ОБРУШИТЕЛИ СВОДОВ  СЫПУЧИХ  МАТЕРИАЛОВ

Пневмоударные генераторы ГПУ предназначены для обрушения сводов и отложений всех типов сыпучих материалов в бункерах и силосах (как металлических, так и железобетонных), а также для очистки от отложений различного оборудования (течки, шнеки, транспортеры, газоходы, трубопроводы, узлы пневмотранспортных систем, котлы, теплообменники, циклоны, фильтры и др.). Применяются в различных отраслях промышленности и транспорта.

Применение генераторов ГПУ позволяет полностью использовать в процессе работы весь объем бункера и исключить необходимость ручных операций для его разгрузки и очистки.

Генератор устанавливается на стенке бункера (силоса) с наружной стороны на сквозном патрубке. Принцип его работы основан на отрыве сыпучего материала от стенок и его рыхлении во всем объеме бункера под действием удара мощной струи сжатого воздуха, которая формируется при резком открывании клапана, удерживавшего предварительно накопленный в сводообрушителе сжатый воздух. Этим обеспечивается восстановление текучести материала и его полная выгрузка из бункера.

## ТЕХНИЧЕСКАЯ   ХАРАКТЕРИСТИКА

| ## Параметр | ГПУ-50 | ГПУ-100 | ГПУ-200 |
| --- | --- | --- | --- |
| Диаметр условного прохода сопла, мм | 50 | 100 | 200 |
| Рабочий объем, куб.дм. (л) | 15 | 50 | 200 |
| ### Рабочее давление, атм | 2 - 6 | 2 – 6 | 2 - 6 |
| ### Габариты, мм | 300х300х500 | 300х820х430 | 1100х1100х450 |
| ### Масса, кг | 15 | 50 | 150 |

Количество генераторов на один бункер (силос) - от одного до семи.

Наработка на отказ - 100 000 циклов.

Режим работы  -  ручной, периодический или автоматический.

ОСНОВНЫЕ  ОСОБЕННОСТИ  ПНЕВМОУДАРНЫХ  ГЕНЕРАТОРОВ  ГПУ:

- возможность разрушения сводов и отложений высокой прочности, образованных сильнослипающимися и влажными сыпучими материалами благодаря большой мощности воздействия на материал;

- возможность регулирования интенсивности воздействия на сыпучий  материал путем изменения давления сжатого воздуха, позволяющей обеспечить его экономию;

- высокая надежность генераторов, обеспеченная простотой их конструкции;

- минимальное воздействие на стенки бункера благодаря тому, что практически вся энергия сжатого воздуха направляется на разрушение связей в сыпучем материале;

- минимальный выброс пыли в процессе работы генератора, так как основным действующим фактором является ударная волна, создаваемая генератором в сыпучем материале при минимальном объеме сжатого воздуха, направляемого в бункер;

- возможность питания сжатым воздухом как от пневмосети, так и от автономного компрессора небольшой производительности;

- минимальные расход сжатого воздуха и затраты на обслуживание.

Поставленные нами генераторы в течение ряда лет надежно работают на предприятиях энергетики, химической, горнодобывающей, металлургической, пищевой промышленности и промышленности строительных материалов. Результаты эксплуатации подтвердили их высокую эффективность и надежность, а также преимущества по сравнению с другими типами устройств аналогичного назначения. За рубежом пневмоимпульсные устройства сводообрушения, подобные по принципу действия указанным устройствам, получили широкое распространение.

## бункер

ГЕНЕРАТОР