Общество  с  ограниченной  ответственностью

« Р у с к о м –Х и м н е ф т е г а з »

| 603074, г. Нижний Новгород | ИНН 5258074260 | Тел/факс: (831) 241-97-46 |
| --- | --- | --- |
| ул. Совхозная, д. 9 Б | ##### КПП 525801001 | 241-97-55, 241-97-26 |
| e-mail: tpk-stroy@rambler.ru | ОГРН 1085258000211 | Телефон: (831) 413-08-48 |
| www. ruskom-nn.ru |  |  |

Коммерческое предложение на современную универсальную теплоизоляцию из экструзионного пенополистирола

Уважаемые Господа!

«Полиспен» - это экструзионный вспененный полистирол, изготавливаемый методом экструзии из полистирола общего назначения. Это эффективная теплоизоляция для ограждающих конструкций в гражданском и промышленном строительстве, сельском хозяйстве и холодильной промышленности, для конструкций железных дорог, автомагистралей, взлетно-посадочных полос аэропортов и газо-, нефте-, продуктопроводов.

Современный метод позволяет получить материал с равномерной структурой, состоящий из мелких, полностью закрытых ячеек с размерами 0,1-0,2 мм. Материал получают путем смешивания гранул полистирола при повышенной температуре и давлении с введением  вспенивающего агента и последующим выдавливанием из экструдера. В качестве вспенивающего агента используются смеси легких фреонов.  Фреоны, применяемые для производства плит «Полиспен», относятся к группе озонобезопасных, нетоксичных и негорючих. После изготовления плит в ячейках происходит относительно быстрое замещение остатков вспенивателя окружающим воздухом.

Благодаря своей структуре плиты «Полиспен» обладают стабильными теплотехническими показателями и необычайно высокой прочностью на сжатие (табл.1).

Экструзионный пенополистирол «Полиспен» - экологически чистый материал, по природе химически инертный, не подвержен гниению. Работать с ним можно при любых погодных условиях без каких-либо средств защиты от атмосферных осадков. Плиты легко обрабатываются (хорошо режутся с использованием обычного ножа) и чрезвычайно просты в монтаже.

«Полиспен» используется для:

- теплоизоляции кровли;

- теплоизоляции стен;

- теплоизоляции полов;

- теплоизоляции фундаментов;

- теплоизоляция трубопроводов, резервуаров;

- защита дорожного полотна;

- заполнение сэндвич-панелей.

Основные свойства теплоизоляционных плит «Полиспен»:

низкая теплопроводность, отсутствие водопоглащения, низкая паропроницаемость, высокая прочность на сжатие, стойкость к горению, не подвержен биологическому разложению, экологическая чистота, простота и удобство применения, долговечность, устойчивость к грызунам.

Т а б л и ц а  1 (данные по  ТУ 5767-001-93254741-2006)

| Наименование показателя | Значение для марки |  |  | Метод контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Полиспен | Полиспен стандарт | Полиспен 45 |  |
| 1 Плотность, кг/м3 | 30 – 38 | 30 – 38 | 38,1 – 45 | По 5.6 |
| 2 Прочность на сжатие при 10% деформации, МПа, не менее | 0,2 | 0,2 | 0,5 | По 5.7 |
| 3 Предел прочности при изгибе, МПа | 0,4 – 0,7 | 0,4 – 0,7 | 0,4 – 0,7 | По 5.8 |
| 4 Водопоглощение за 24 часа, % по объему | 0,2 – 0,4 | 0,2 – 0,4 | 0,2 – 0,4 | По 5.9 |
| 5 Теплопроводность при (25±5) 0С, Вт/м·0С, не более | 0,028 | 0,028 | 0,030 | По 5.10 |
| 6 Время самостоятельного горения, сек, не более | 2 | не нормируется | не нормируется | По 5.11 |

| Наименование показателя | Значение для марки |  |  | Метод контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Полиспен | Полиспен стандарт | Полиспен 45 |  |
| 7 Группа горючести | Г-1, слабогорючие | Г-4, сильногорючие | Г-4, сильногорючие | По 5.12 |
| 8 Группа воспламеняемости | В-2, умеренно-воспламеняемые | В-3, легко-воспламеняемые | В-3, легко-воспламеняемые | По 5.13 |
| 9 Коэффициент дымообразования | высокая дымообразующая способность | высокая дымообразующая способность | высокая дымообразующая способность | По 5.14 |

Плиты ПОЛИСПЕН® выпускаются трех типов: «Полиспен», «Полиспен стандарт» (средней плотностью 35 кг/ м³) и «Полиспен 45»  (средней плотностью 45 кг/ м³). Кроме плотности они различаются теплотехническими характеристиками, прочностью на сжатие и горючестью.

Теплоизоляционные плиты ПОЛИСПЕН® выпускаются шириной 600мм и толщиной от 20 до 80мм. Стандартная длина плит – 1200мм с обработкой в четверть (ступенчатая кромка) по периметру.

По согласованию с заказчиком, возможен выпуск плит различной длины, как с прямой, так и ступенчатой кромкой.

Сертификаты все в наличии.

| Цена с НДС, руб/м3 на 01.02.2009 г. |  |  |
| --- | --- | --- |
| «Полиспен» | «Полиспен стандарт» | «Полиспен 45» |
| 3 300= | 3 500= | 4 150= |

По требованию предоставим полную техническую информацию!

Возможна доставка!

Индивидуальный подход к каждому клиенту!

СОХРАНИМ ТЕПЛО ДЛЯ ВАС!

С уважением,

Генеральный директор							Т.С. Бокарева

Тел/факс: (831) 241-97-26, 241-97-46, 241-89-82

E-mail: tpk-stroy@rambler.ru

www. ruskom-nn.ru