- Зачем пеноблоку фибра?

08.10.2010 16:28

На сегодняшний день на рынке строительных материалов представлено большое количество пеноблоков разных марок и производителей. И простому человеку, мало знакомому с технологией производства пенобетона, порой очень сложно разобраться во всем этом многообразии, поскольку даже одинаковые, на первый взгляд, пеноблоки, могут иметь совершенно разные потребительские свойства и качества (разный класс морозостойкости, степень плотности и т.д.). Так, некоторые производители пенобетона, помимо традиционных компонентов – цемент, песок, пенообразователь, вода – добавляют в бетонную смесь фиброволокно, суперпластификаторы и т.д. для увеличения степени прочности пенобетонного блока.

Большая популярность фибры объясняется ее физико-механическими свойствами: высокая стойкость к растворителям, низкая термическая стойкость, низкая электропроводимость и т.д. По сути, фиброволокно – это синтетическое волокно, получаемое путем экструзии и последующей структурной модификации из гранул высокомодульного термопластичного полимера (температура плавления – 1600 С). Сам материал является экологически чистым и совершенно безопасным для здоровья. На сегодняшний день на российском строительном рынке можно найти сразу несколько разновидностей фибр, которые используются в качестве армирующих добавок в изделия из бетона и изделия на цементной основе: базальтовая, целлюлозная, стальная, полипропиленовая, сетчатая, извилистая и т.п. Для производства пеноблоков, используемых в дальнейшем в качестве стенового материала в малоэтажном строительстве (марки D600, D700), чаще всего используют полипропиленовую фибру. В процессе производства пеноблоков полипропиленовые волокна, попадая в цементную смесь, быстро и равномерно распределяются по всему объему, создавая нужный материалу эффект микроармирования. Такие блоки выгодно отличаются от других пенобетонных блоков, поскольку они менее подвержены механическим воздействиям (истиранию, отслаиванию, усадке, деформированию и появлению микротрещин в материале). Однако это еще не все положительные качества полипропиленовой фибры. По словам производителей, полипропиленовые волокна, добавляемые в процессе производства в цементный раствор, повышают влагонепроницаемость ячеистых блоков (до 40-50%), повышая тем самым не только влагоотталкивающие свойства материла, но и его морозостойкость (до 30-40%). Поэтому перед тем, как приступить к строительству дома из пеноблоков, изучите предлагаемый производителями материал: ознакомьтесь с технологией производства пеноблока, осмотрите предлагаемую к покупке продукцию на наличие сколов и трещин, изучите состав пенобетона и т.д. Это позволит Вам избежать серьезных проблем при усадке (деформация стен, отслойка поверхности и т.д.) и выбрать наиболее подходящие для строительства пенобетонные блоки.

Итак, преимущества пенобетона с фиброволокном:

- точные геометрические размеры;

- повышение прочности изделия;

- устойчивость к деформации (изломы изгибы, откалывание углов) и появлению микротрещин;

- увеличение водонепроницаемости;

- повышение степени морозостойкости материала;

- уменьшение водоотделения;

- повышение степени защиты материала от расслаивания поверхности.

ООО «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

630077, Российская Федерация, г.Новосибирск,

ул.Станиславского, 25

Телефон            + 8 383 359 7190

Факс                  + 8 383 361 0832

E-mail                7190@ngs.ru