| ## СанВентСнаб | ## ООО "СанВентСнаб" ## ИНН/ КПП 7447140579/744701001, р/с № 40702810490190000431 ## в ОАО «Челябинвестбанк» г. Челябинск, к/с № 30101810400000000779, БИК 047501779 Факт. адрес: 454008, г. Челябинск, ул. Северо-Крымская, д. 91 Тел./факс: (351) 7785014 |
| --- | --- |

OOO «СанВентСнаб»  предлагает Вам  разработку российских ученых – жидкий керамический теплоизоляционный материал КОРУНД, превосходящий по своим теплофизическим свойствам известные аналоги.

Материал Корунд  высокоэффективен в теплоизоляции фасадов зданий, крыш, внутренних стен, откосов окон, бетонных полов,  трубопроводов горячего и холодного водоснабжения, паропроводов, воздуховодов для систем кондиционирования, систем охлаждения, различных ёмкостей, цистерн, трейлеров, рефрижераторов и т. п. Он используется для исключения конденсата на трубах холодного водоснабжения и снижения теплопотерь согласно СНиП в системах отопления. Материал эксплуатируется при температурах от – 60 С до + 250 С.

КОРУНД® Классик

Поверхность, на которую наносится теплоизоляция КОРУНД®, должна быть чистой, обезжиренной, без грязи, ржавчины и иметь температуру от +7 °С до +150 °С. Эксплуатационная температура от — 60 °С до +260 °С. Теплоизоляция КОРУНД® наносится обычным распылителем, малярной кистью или валиком. Максимальная толщина одного слоя покрытия составляет примерно 0.3 — 0,5 мм. Нанесение более толстым слоем недопустимо, так как это приводит к образованию на поверхности влагонепроницаемой плёнки, которая в свою очередь замедляет полное испарение влаги из теплоизоляции КОРУНД® и её полимеризации. Нанесение очередного слоя осуществляется через 24 часа после полного «высыхания» (полимеризации) предыдущего слоя. Норма расхода при работе валиком при нанесении одного слоя — 0,5 л/кв.м. Гарантия 1 год. Упаковка — пластиковое герметично закрытое ведро, объёмом 20 л. Стоимость 410 руб/л.

КОРУНД ® Антикор

Впервые в России разработан уникальный материал, который можно наносить прямо на ржавую поверхность. Достаточно просто удалить металлической щёткой «сырую» (рыхлую) ржавчину, после чего можно наносить теплоизоляцию КОРУНД® Антикор, соблюдая инструкцию.

Теплоизоляция КОРУНД® Антикор является высокоэффективным теплоизоляционным покрытием, с дополнительными антикоррозийными свойствами, а не только консервантом и модификатором коррозии. Все технические характеристики, требования, инструкция по применению — как у основного материала КОРУНД®. Применение КОРУНД® Антикор при теплоизоляции уже существующих конструкций и трубопроводов существенно снижает трудозатраты, поскольку не требует специальной подготовки рабочей поверхности. Теплоизоляцию КОРУНД® Антикор можно наносить как первый слой, а для последующих слоёв (в целях экономии) можно использовать «классическую» теплоизоляцию КОРУНД®. Гарантия 1 год. Упаковка — пластиковое герметично закрытое ведро, объёмом 20 л. Стоимость 465 руб/л.

КОРУНД® Фасад

Сверхтонкий теплоизолятор Корунд® Фасад — разработан специально для бетонных поверхностей. Благодаря высоким теплоотражающим качествам станет идеальным решением в области строительной профессиональной теплоизоляции. Наносится толстыми слоями, что снижает трудозатраты. Материал имеет показатель паропроницаемости высококачественной фасадной краски. После полного высыхания поверхность устойчива к атмосферным воздействиям. Поверх Корунд® Фасад при необходимости, после полного высыхания можно наносить декоративные фасадные покрытия.

Корунд® Фасад обладает хорошей адгезией практически ко всем известным материалам. Он обладает низкой ньютоновской текучестью, поэтому при нанесении на вертикальные поверхности практически отсутствует эффект «сползания», даже при нанесении слоя толщиной 1 мм и более. Изоляционные работы можно проводить на поверхностях с температурой от +5°С до +150°С. Гарантия 1 год. Упаковка — пластиковое герметично закрытое ведро, объёмом 20л. Стоимость 430 руб/л.

Если Вас заинтересовало наше предложение, вы можете позвонить нам по телефону:

(351) 778-50-14