|  | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Кувандыкский завод кузнечно-прессового оборудования «Долина» |
| --- | --- |

______________________________________________________________________________________________________________________________________

# Россия, 462241, Оренбургская область, г. Кувандык,  ул. Школьная, 5

Тел: (35361) 37-4-85, 8-922-621-7870;  Факс:  (35361) 37-3-48

E-mail: oaodolina@nm.ru   http:// www.oao-dolina.ru

Автомат проволочно-гвоздильный модели АГ4116 предназначен для изготовления гвоздей по ГОСТ4028-63 и ГОСТ 4034-63 с конической головкой из светлой низкоуглеродистой стальной проволоки по ГОСТ3282-74.

Техническая характеристика:

| Наименьший диаметр гвоздя, мм. | 1,8 |
| --- | --- |
| Наибольший диаметр гвоздя, мм. | 4,0 |
| Наименьшая длина гвоздя, мм. | 32 - 3 |
| Наибольшая длина гвоздя, мм. | 120-6 |
| Производительность автомата, шт./мин. | 300 … 400 |
| Ход ползуна механизма высадки, мм. | 150 |
| Ход матрицы, мм. | 2,0 |
| Ход обрубных ножей, мм. | 30,0 |
| Ресурс работы автомата без переточки обрубных ножей, час. | ~ 8 |
| Усилие высадки, тс | 8 |
| Габаритные размеры, мм.: длина, ширина, высота |  |
| станка | 1950х1160х1060 |
| размоточного устройства | 1512х1512х1206 |
| Масса, кг: станка | 1050 |
| размоточного устройства | 218 |
| автомата | 1268 |
| Электродвигатель: |  |
| тип (тип электродвигателя может быть заменен) | 4А112М4У3 |
| мощность, кВт | 5,5 |

Вся  продукция  производства  ОАО  «Кувандыкский завод кузнечно-прессового оборудования  «Долина»  защищена  патентами  и     сертифицирована  в  соответствии  с  требованиями  законодательства  Российской  Федерации.