|  | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Кувандыкский завод кузнечно-прессового оборудования «Долина». |
| --- | --- |

_______________________________________________________________________________________________________________________________

# Россия, 462241, Оренбургская область, г. Кувандык,  ул. Школьная, 5

Тел: (35361) 37-4-85,  8-922-621-7870;  Факс:  (35361) 37-3-48

E-mail: oaodolina@nm.ru   http:// www.oao-dolina.ru

Ножницы листовые кривошипные с наклонным ножом для листа 20х2000 мм  модели НЛ3427 предназначены для холодной резки листового и полосового  метала. Резка может производиться как по разметке, так и с применением заднего и бокового упора.

Ножницы листовые используются в заготовительных цехах предприятий машиностроения, судостроения и других отраслях промышленности.

На  ножницах  листовых возможна резка неметаллических листовых материалов, исключающих затупление и растрескивание кромок ножей. Станина сварная с регулируемым столом, на котором закреплен комплект ножей. Ножевая балка перемещается по двум плоским направляющим. Управление ножницами кнопочное и педальное. Режим работы: одиночный  ход, ручной проворот.

Для облегчения подачи листового метала  в зону реза ножницы комплектуются рольгангом  подающим приводным модели РПП1 или рольгангом подающим неприводным модели МРН2.03, тележкой откатной модели ТО1 для удаления заготовок из зоны реза и при необходимости отводящим рольгангом.

Техническая характеристика:

| 1. Максимальное усилие реза, кН | 1000 |
| --- | --- |
| 2. Наибольшие размеры разрезаемого металла с временным сопротивлением σв≤500 МПа, мм толщина ширина | 20 2000 |
| 3. Расстояние от режущей кромки неподвижного ножа до станины (вылет), мм | без вылета |
| 4. Частота ходов ножа, мин-1: холостых, не менее при резке наибольших размеров разрезаемого металла, не более | 30 6 |
| 5. Угол наклона подвижного ножа | 2050' |
| 6. Наибольшая длина отрезаемой полосы при работе с задним упором, мм | 1000 |
| 7. Наименьшая длина отрезаемой полосы при работе с задним упором, мм | 80 |
| 8. Габаритные размеры в мм длина, ширина, высота | 2990 х 2250 х 2320 |
| 9. Масса, кг | 9640 |
| 10. Электродвигатель: |  |
| тип | 5А200 М2У3 |
| мощность, кВт | 37 |

Вся  продукция  производства  ОАО  «Кувандыкский завод кузнечно-прессового оборудования  «Долина»  защищена  патентами  и     сертифицирована  в  соответствии  с  требованиями  законодательства  Российской  Федерации.