|  | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Кувандыкский завод кузнечно-прессового оборудования «Долина» |
| --- | --- |

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

# Россия, 462241, Оренбургская область, г. Кувандык,  ул. Школьная, 5

Тел: (35361) 37-4-85,  8-922-621-7870;  Факс:  (35361) 37-3-48

E-mail: oaodolina@nm.ru   http:// www.oao-dolina.ru

Автомат правильно-отрезной модели ПРА499А  предназначен для разматывания, правки и мерной резки  горячекатаной круглой арматурной стали  гладкого и периодического профиля диаметром от 5 до 16 мм. кл. А-I; А-II; Ас-II и А-III по ГОСТ 5781-82, поступающей в мотках, в закрытых помещениях. Допускается правка проволоки Ø 4 ГОСТ 6727-80 при изготовлении дополнительного инструмента по требованию заказчика за дополнительную плату. Автомат правильно-отрезной оснащен размоточным и приемным устройствами. Приемное устройство имеет отмеривающий механизм, позволяющий получать заготовки необходимой длины.

Указанные устройства позволяют отнести автомат правильно-отрезной к современному модернизированному оборудованию.

Автомат может  найти применение  в цехах предприятий металлоконструкций, железобетонных конструкций и других заводах

Техническая характеристика:

| Диаметр обрабатываемых стержней при σв≤500 МПа, мм: |  |  |
| --- | --- | --- |
| гладкого профиля |  | 5…16 |
| периодического профиля |  | 6…12 |
| Скорость подачи, м/мин |  | 30, 60 |
| Длина отрезаемых стержней, мм |  | 500…12000 |
| Допускаемое отклонение длины отрезаемых стержней, мм |  | +15 |
| Число пар подающих роликов |  | 2 |
| Количество правильных втулок в правильной рамке |  | 5 |
| Расстояние между осями верхнего и нижнего подающих роликов, мм |  | 160 |
| Масса, кг: |  |  |
| станка |  | 2100 |
| приемного устройства |  | 600 |
| размоточного устройства РГ4 грузоподъемностью – 4т. |  | 474 |
| ограждение проволоки |  | 36 |
| автомата |  | 3210 |
| Габаритные размеры автомата, мм |  |  |
| длина, ширина, высота |  | 20600х1690х1855 |
| Род тока питающей сети |  | Переменный трехфазный |
| Электродвигатель привода подачи и реза: тип |  | АИР132 М6/4 У3 |
| мощность, кВт |  | 6,7/7,5 |
| частота вращения, мин-1 |  | 1000/1500 |
| Электродвигатель привода правильной рамки: тип |  | 4А132М4У3 |
| мощность, кВт |  | 11 |
| частота вращения, мин-1 |  | 1500 |
| Суммарная мощность электродвигателей, кВт |  | 18,5 |
| Состав изделия: | Станок; разматывающее устройство; 6 секций приемного устройства; ограждение проволоки |  |

Вся  продукция  производства  ОАО  «Кувандыкский завод кузнечно-прессового оборудования  «Долина»  защищена  патентами  и  сертифицирована  в  соответствии  с  требованиями  законодательства  Российской  Федерации.