|  | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Кувандыкский завод кузнечно-прессового оборудования «Долина» |
| --- | --- |

______________________________________________________________________________________________________________________________________

# Россия, 462241, Оренбургская область, г. Кувандык,  ул. Школьная, 5

Тел: (35361) 37-4-85,    8-922-621-7870;  Факс:  (35361) 37-3-48

E-mail: oaodolina@nm.ru   http:// www.oao-dolina.ru

НГ5222                                           НГ5223                                                       НГ5224

Пресс-ножницы комбинированные с четырьмя рабочими зонами  позволяют выполнять на одной машине несколько типов операций без предварительной перенастройки ножниц, в любой последовательности и без смены инструмента, что обеспечивает гибкую и экономичную обработку проката, как в крупном машиностроительном производстве, так и любой ремонтной мастерской.

Пресс-ножницы комбинированные производят: отрезку полосы; отрезку проката без разметки  до 1000 мм по упору; отрезку уголка, круга, швеллера, двутавра, шахтного профиля; пробивку пазов; пробивку отверстий круглой, прямоугольной, квадратной и любой другой формы.

Конструкция пресс-ножниц и множество вариантов дополнительной оснастки позволяют использовать пресс-ножницы для обработки проката различного профиля и разных параметров

Для облегчения перемещения полосового, сортового и фасонного проката при подаче их в рабочую зону ножниц возможно использование рольганга приводного модели  МРП3 и рольганга неприводного модели НВ5222Б.01-59-001.

| Техническая характеристика | НГ5222 | НГ5223 | НГ5224 |
| --- | --- | --- | --- |
| Наибольшие размеры обрабатываемого проката при σв≤500 МПа, мм: |  |  |  |
| толщина и ширина полосы | 16х150 | 18х190 | 28х200 |
| диаметр круга | 45 | 50 | 67 |
| уголок, резка под углом: |  |  |  |
| 90º | 125х125х12 | 125х125х14 | 160х160х20 |
| 90º | 160х160х12* | 160х160х12* | 200х200х16* |
| 45º | 90х90х9 | 100х100х10 | 125х125х14 |
| швеллер (номер профиля) | 5÷18У* | 5÷18аУ* | 5÷30У* |
| двутавр (номер профиля) | 10÷18* | 10÷18* | 10÷30* |
| номер СВП профиля |  |  | 19-27* |
| Пробиваемое отверстие, мм: |  |  |  |
| диаметр, толщина материала | 30х16 | 32х16 | 40х25 |
| Наибольшие размеры пробиваемых пазов прямоугольной формы, мм: |  |  |  |
| толщина, ширина, длина | 10х65х70 | 10х65х80 | 16х85х100 |
| Длина заготовки при резе по заднему упору, мм: |  |  |  |
| минимальная / максимальная | 70/1000** | 70/1000** | 130/1000 |
| Частота ходов ползуна, мин-1 : |  |  |  |
| одиночных, не более | ≤ 18 | ≤ 17 | ≤ 14 |
| Номинальное усилие пресса, кН (тс) | 560 (56) | 630 (63) | 1250 (125) |
| Расстояние от оси ползуна пресса до станины, не менее, мм | 500 | 500 | 600 |
| Габаритные размеры, мм: |  |  |  |
| Длина, ширина, высота | 1900х1660х1950 | 1800х1700х1865 | 2735х1760х2445 |
| Масса, кг | 1940 | 2210 | 7050 |
| Электродвигатель: |  |  |  |
| тип | АИР100L2У3 | АИР100L2У3 | 4А132М2У3 |
| мощность, кВт | 5,5 | 5,5 | 11 |

Отрезка проката с номером профиля, указанным «*», выполняется специальным инструментом, который поставляется за дополнительную плату.        ** Упор для отрезки мерных заготовок поставляется за дополнительную плату.

Вся  продукция  производства  ОАО  «Кувандыкский завод кузнечно-прессового оборудования  «Долина»  защищена  патентами  и     сертифицирована  в  соответствии  с  требованиями  законодательства  Российской  Федерации.