| О О О «В И К А С» | 141112 М.О., г. Щелково, ул. Октябрьская, 21 |
| --- | --- |
|  | Телефон/факс: (495) 745-4248, 8-905-537-22-31 |
|  | www.VIСAS.ru e-mail: VIKASmt@mail.ru |

Т И Л И Т ®

ТУ 2244-069-04696843-2003

Изделия ТИЛИТ® изготавливаются из полиэтилена высокого давления методом вспенивания бутан-пропановой смесью (без применения фреона). Имеют структуру с закрытыми порами.

Трубки ТИЛИТ® производятся длиной 2 м на различные диаметры трубы (от 6 до 160 мм) двух типов: Супер (жемчужно-серого цвета) и Блэк Стар (антрацитового цвета) применяются для изоляции труб в системах отопления, холодного и горячего водоснабжения, канализации, для изоляции труб в системе кондиционирования.

Для изоляции трубопроводов большого диаметра используют рулоны ТИЛИТ®.

Изделия ТИЛИТ® предназначены для эксплуатации внутри помещений, а также на открытом воздухе при условии полной защиты от попадания прямых солнечных лучей в температурном диапазоне от -40 до +70оС и относительной влажности воздуха до 100% с температурой теплоносителя от -40 до +100оС в соответствии с требованиями СНиП 2.04.14.-88 к теплоизоляционным конструкциям, изделиям и материалам, СНиП2.01.02-85, СНиП 2.08.02-89, СНиП 2.09.02-88, СНиП 2.08.01-89.

Основное назначение - снижения теплопотерь, уменьшения структурного шума, защиты от образования конденсата (при условии отсутствия продольных разрезов или их надежной герметизации), защиты от коррозии.

Обладают низкой теплопроводностью, высоким сопротивлением проникновению влаги, химической стойкостью к строительным материалам, обладающим агрессивной средой (цемент, бетон, известь, гипс), гибкостью и технологичностью при монтаже.

Прайс-лист на трубки ТИЛИТ®супер, длина 2 метра, цвет – серый.

с учетом НДС, руб/ пог.м. на 1 января 2010 года

| Изоляция устанавливается на трубу |  |  |  |  | Внутр. диаметр изоляции, мм | Толщина изоляции, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сталь |  |  | медь | пластик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дюймы | Усл. прох. DIN | Внешний Æ, мм | Внешний Æ, мм | Внешний Æ, мм |  | 6 |  |  | 9 |  |  | 13 |  |  | 20 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Тип | Упак., м | руб/п.м | Тип | Упак., м | руб/п.м | Тип | Упак., м | руб/п.м | Тип | Упак., м | руб/п.м |
| 1/4 | 8 | 13,5 | 15 | 14 | 15 | 15/6 | 150 | 7,49 | 15/9 | 150 | 10,09 | 15/13 | 100 | 15,62 |  |  |  |
| 3/8 | 10 | 17 | 18 | 16/18 | 18 | 18/6 | 150 | 8,14 | 18/9 | 150 | 10,74 | 18/13 | 100 | 17,25 |  |  |  |
| 1/2 | 15 | 21,3 | 22 | 20 | 22 | 22/6 | 150 | 8,79 | 22/9 | 150 | 11,72 | 22/13 | 100 | 17,90 | 22/20 | 50 | 42,05 |
|  |  |  |  | 25/26 | 25 | 25/6 | 150 | 10,09 | 25/9 | 100 | 13,35 | 25/13 | 100 | 19,86 | 25/20 | 50 | 44,99 |
| 3/4 | 20 | 26,8 | 28 |  | 28 | 28/6 | 150 | 11,07 | 28/9 | 100 | 14,00 | 28/13 | 100 | 20,18 | 28/20 | 50 | 47,47 |
|  |  |  |  |  | 30 | 30/6 | 100 | 11,72 | 30/9 | 100 | 14,97 | 30/13 | 50 | 22,46 | 30/20 | 50 | 49,43 |
| 1 | 25 | 33,5 | 35 | 32 | 35 | 35/6 | 100 | 14,00 | 35/9 | 100 | 17,90 | 35/13 | 50 | 24,41 | 35/20 | 50 | 54,36 |
| 1 1/4 | 32 | 42,3 | 42 | 40 | 42 |  |  |  | 42/9 | 100 | 22,46 | 42/13 | 50 | 31,90 | 42/20 | 40 | 57,29 |
|  |  | 45 |  |  | 45 |  |  |  | 45/9 | 50 | 25,39 | 45/13 | 50 | 37,11 | 45/20 | 30 | 59,57 |
| 1 1/2 | 40 | 48 |  |  | 48 |  |  |  | 48/9 | 50 | 28,32 | 48/13 | 50 | 37,76 | 48/20 | 30 | 63,80 |
|  |  |  | 54 | 50 | 54 |  |  |  | 54/9 | 50 | 34,18 | 54/13 | 50 | 45,24 | 54/20 | 30 | 72,26 |
| 2 | 50 | 60 |  |  | 60 |  |  |  | 60/9 | 50 | 40,69 | 60/13 | 50 | 48,17 | 60/20 | 30 | 76,49 |
|  |  |  | 64 | 63 | 64 |  |  |  | 64/9 | 50 | 43,64 | 64/13 | 50 | 51,55 | 64/20 | 30 | 81,58 |
|  |  | 70 |  |  | 70 |  |  |  | 70/9 | 50 | 48,40 | 70/13 | 50 | 56,31 | 70/20 | 30 | 88,54 |
| 2 1/2 |  | 76 | 76,1 | 75 | 76 |  |  |  | 76/9 | 30 | 54,91 | 76/13 | 30 | 61,85 | 76/20 | 30 | 94,40 |
| 3 |  | 89 | 88,9 |  | 89 |  |  |  | 89/9 | 30 | 85,17 | 89/13 | 30 | 94,40 | 89/20 | 30 | 140,29 |
|  |  | 108 | 108 | 110 | 110 |  |  |  | 110/9 | 20 | 101,23 | 110/13 | 20 | 110,02 | 110/20 | 20 | 167,63 |
| 4 |  | 114 |  |  | 114 |  |  |  | 114/9 | 20 | 103,83 | 114/13 | 20 | 111,65 | 114/20 | 20 | 172,19 |
|  |  | 133 | 133 |  | 133 |  |  |  | 133/9 | 20 | 118,81 | 133/13 | 20 | 128,25 | 133/20 | 10 | 196,93 |
| 5 |  | 140 |  |  | 140 |  |  |  | 140/9 | 20 | 128,25 | 140/13 | 20 | 133,78 | 140/20 | 10 | 205,72 |
| 6 |  | 159 | 159 |  | 160 |  |  |  | 160/9 | 10 | 138,01 | 160/13 | 10 | 151,68 | 160/20 | 10 | 231,76 |

Качество подтверждено Сертификатами

Действует система С К И Д О К  ! ! !