450003, г. Уфа, ул.Силикатная 25,ИНН 0275060780,КПП 027501001,тел.(347)279-88-19,ОГРН 1070275005184, Р/с 40702810706000113883 Башкирское ОСБ №8598  г.Уфа, к/с 30101810300000000601

ООО «АНН» предлагает Вашему  вниманию способ установки устройств серии «РАПРЕСОЛ».

Подготовка к работе и установка прибора.

Закрепить прибор на стене посредством подвески на гвоздь или шуруп за отверстие для подвески (вскрывать прибор не требуется) в непосредственной близости от входной магистрали или линии возврата воды в нагревательную систему согласно нижеприведенной схеме.

Намотать один из проводов излучателей на трубу (направление навивки любое, витки вплотную друг к другу), для этого:  - закрепить провод излучатель на трубе пластиковой стяжкой, при этом провод излучатель должен свободно свисать от прибора до трубы (не натягивать); - намотать свободный конец провода на трубу ; - закрепить последний виток пластиковой стяжкой.

Отступить от начала навивки первого провода излучателя 150 мм и закрепить второй провод излучатель на трубе пластиковой стяжкой. Навить второй провод на трубу как описано  в предыдущем пункте, но при этом направление навивки должно быть противоположным первому проводу излучателю