Условия эксплуатации:

- Температура окружающего воздуха от +5 до +50 град. С;

- относительная влажность до 80 % при температуре 35 град.С и более низких значениях температуры без конденсации влаги.

Счетчик с обозначением BH/AV может устанавливаться как на горизонтальном участке трубопровода шкалой вверх (Н) или в сторону (V), так и на вертикальном (V).

Внимание:

- Не допускается применение сварки при монтаже счетчика!

- Заполнение трубопровода водой после монтажа и в процессе эксплуатации необходимо производить медленно с целью предотвращения гидроудара и высоких скоростей воздуха, протекающего по трубопроводу во время его заполнения.

Изготовитель рекомендует: для предотвращения поломки счетчика в результате гидравлического удара перед счетчиком, устанавливать регулятор давления, а для предотвращения загрязнения проливной части счетчика устанавливать дополнительный фильтр.                                                   ООО «ВодоЭнергоучет»

Счетчик воды крыльчатый СВК-15Г

Счетчик воды крыльчатый СВК-15Г предназначен для измерения объема горячей и/или холодной воды по ГОСТ Р 51232, протекающей по трубопроводу в системе горячего или холодного водоснабжения при температуре от 5 до 90 град.С и при давлении не более 1,6 МПа (16 бар).

Счетчики являются универсальными и могут быть использованы для измерения объема как горячей, так и холодной воды.

Исполнение – латунный корпус.

Антимагнитный.

Технические характеристики счетчика воды СВК-15Г:

Диаметр условного прохода, мм - 15

Класс и рабочее положение - BH/AV

Наибольшее рабочее давление, МПа - 1,6

Температура воды, град. С –  (5 - 90)

Объемные расходы воды, м³/ч:

- минимальный (Qmin) - 0,03(0,06)

- переходный (Qt) – 0,12(0,15)

- номинальный (Qn) – 1,5

- максимальный (Qmax) - 3,0

Порог чувствительности, м³/ч, не более - 0,015(0,03)

Потеря давления при Qmax, МПа, не более - 0,1

Габаритные размеры, мм, не более:

- длина – 110(80)

- длина с монтажными штуцерами – 190(150)

- ширина – 80

- высота – 85

Присоединительный размер резьбового соединения – G3/4-B

Масса счетчика, кг, не более – 0,65(0,45)

Средний полный срок службы, лет - 12

Межповерочный интервал:

- на холодной воде, лет - 6

- на горячей воде, лет - 6

Гарантийный срок эксплуатации, лет - 6

Гарантийный срок хранения, месяцев - 18

Счетчик отвечает ГОСТ Р 50601-93, ТУ 4213-001-03416942-2016.

Свидетельство об утверждении типа средств измерений RU.C.29.592.A № 64912

Зарегистрирован  в Государственном реестре № 66411-17.

Сертификат соответствия № РОСС RU.АГ91.Н01658

Санитарно-эпидемиологическое заключение №16.11.421.Т.000190.05.10.

Обратный клапан.

Комплект монтажных частей.