|  | ЗАО Торговый дом «КРАСС» www.krass.spb.ru www.krasstd.ru |
| --- | --- |

| Новинка! Лебедки электрические монтажно-тяговые серии ЛМТ тяговой нагрузкой от 0,3 до 5 тонн |  |
| --- | --- |

Лебедки ЛМТ для подъема, опускания и подтягивания грузов применяются как самостоятельно действующие устройства, так и в составе механизма подъема грузов. Служат для производства подъемно-транспортных операций при строительных, монтажных и других работах, и для комплектации строительных подъемных устройств, буровых установок, мачтовых подъемников, бетономешалок различного типа и другого оборудования.

| Модель | ЛМТ-0.3 (380В / 50Гц) | ЛМТ-1.0 (380В / 50 Гц) | ЛМТ-1.5 (380В / 50Гц) | ЛМТ-2.0 (380В / 50Гц) | ЛМТ-3.0 (380В / 50Гц) | ЛМТ-5.0 (380В / 50Гц) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тяговое усилие, кН | 3 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 |
| Передаточное число, i | 31,38 | 41,49 | 39,90 | 56,92 | 36,71 | 74,23 |
| Диаметр каната, мм | 6,2 | 9,3 | 11,0 | 12,5 | 17,5 | 21,5 |
| Диаметр барабана, мм | 120 | 195 | 220 | 245 | 270 | 380 |
| Длина барабана, мм | 262 | 330 | 398 | 480 | 620 | 740 |
| Канатоемкость, м | 50 | 100 | 150 | 150 | 150 | 200 |
| Расчетная скорость навивки каната на первом слое, м/мин | 20 | 25 | 28 | 25 | 15 | 15 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 1,1 | 5,5 | 7,5 | 15 | 15 | 22 |
| Габаритные размеры, мм | 600х500 х260 | 850х820 х400 | 1120х890 х530 | 1210х1000 х550 | 1340х1310 х620 | 1545х1465 x850 |
| Масса с канатом, кг | 90 | 260 | 400 | 600 | 800 | 1200 |
| Цена с НДС, руб. | 33 390 | 57 100 | 75 340 | 98 500 | 120 500 | 270 000 |

Возможны скидки до 20%

Лебедка ЛМТ состоит из следующих основных узлов: жесткой сварной рамы, барабана, специального трехступенчатого редуктора, электродвигателя, муфты типа с тормозным шкивом, колодочного тормоза, выносной опоры, шкафа с электроаппаратурой. Управление лебедкой ЛМТ осуществляется дистанционно с выносного пульта.

Трос в подарок!

(ко всем моделям кроме ЛМТ-0.3)

Лебедка рассчитана для работы в следующих условиях:

- окружающая среда – невзрывоопасная;

- температура окружающей среды от -40оС до +40оС;

- рабочее положение – крепление на горизонтальной площадке;

- режим работы – средний, срок службы – 10 лет.

К Вашим услугам:

- отгрузка оборудования со складов в Санкт-Петербурге, Москве, Екатеринбурге и Краснодаре;

- аренда лебедок в Санкт-Петербурге.